经颅超声电疗仪技术参数

- 外观：台式≥7寸触摸屏

▲2、功能配置：一组超声，一组耳后电刺激，一组肢体电刺激输出。

3、治疗模式：超声治疗模式：扫描模式、固定模式；

仿真生物电治疗模式：≥四种。

*4、处方模式：内置≥36个处方可供选择。

5、超声输出功率的档位≥四档。

超声输出功率：1.2W-4.8W，可调误差±20%。

*6、有效声强：最大有效声强≥3.0W/cm²。

7、超声频率：≥800kHz±10%。

▲8、治疗头输出波束类型：准直型。

- 耳后低频电脉冲性能：≥四种

a模式一和模式二

脉冲宽度：0.35ms～240ms；  脉冲周期：1.50ms～504ms；

b模式三和模式四

脉冲宽度：0.5ms～13.9ms；  脉冲周期：2.5ms～62.4ms；

10、肢体中频电疗性能

调制波形：低频三角波的调制波形；工作频率：8kHz±30%；

11、定时功能：

（1）耳后与肢体电刺激输出设定5min～60min。

（2）超声治疗头输出设定5min～30min。